LX8509-4G模块使用说明

- LX8509-4G网络模块用于通过数据接口接收其他品牌报警主机的警情，并通过4G网络方式传输到服务器，接入神眼接警中心平台。可在中心平台上实现对设备的远程布撤防、远程编程、模块自带录音、通话等功能。

- 1、接键盘口时对主机型号的选择以及接线方式

通过模块上拨码开关选择所接报警主机型号，型号选择及接线如下表：

| 序号 | 拨码开关 |  |  |  | 型号 | 接线 |  |  |  | 反控 | 键盘接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | + | - | G | Y |  |  |
| 1 | ON | ON | ON | ON | 理想主机 | + | GND |  | D |  |  |
| 2 | ON | OFF | OFF | OFF | 科隆CP428 | Pos | Neg | Clk | Dat | 支持 | 不支持 |
| 3 | OFF | ON | OFF | OFF | 博世CMS8 | R | B | G | Y | 支持 | 不支持 |
| 4 | ON | ON | OFF | OFF | 霍尼SCT-8P | KEY+ |  | GND | DATA | 支持 | 支持 |
| 5 | ON | OFF | ON | OFF |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | OFF | OFF | ON | OFF |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | OFF | OFF | OFF | OFF |  |  |  |  |  |  |  |

2、指示灯说明：

| 指示灯 |  | 状态 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 录音 | 亮 | 录音状态 | 按下录音开关 |
| 2 | 服务器状态 | 慢闪 | 未连接 |  |
|  |  | 闪烁 | 连接正常 |  |
|  |  | 快闪 | 传输信息中 |  |
| 3 | 电话线通讯指示 | 1S/2次 | 摘机中 |  |
|  |  | 快闪 | 传输信息中 |  |
|  |  | 2S/次 | 外线正常 |  |
| 4 | 键盘口工作指示 | 闪烁 | 键盘口工作正常 | 需要支持键盘口警情传输 |
| 5 | 电源指示 | 闪烁 | 模块运行中 |  |

- 3、通过键盘口与主机的连接

- 接霍尼SCT-8P主机的连接

- 1、使用LX8801键盘对模块编程

- 2、修改模块分组号、用户号：110、100

3、修改600编程项为11

4、修改模块防区属性：401~408，需与主机中设置的防区属性相对应

防区属性对应详情如下表：

| 设备名称及型号 | 霍尼韦尔SCT-8P主机 |  | LX8509-4G模块 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防区代号及属性 | 0 | 内部防区 | 05 | 内部防区 |
|  | 1 | 及时防区 | 07 | 周边防区 |
|  | 2 | 延时防区 | 06 | 出入防区 |
|  | 3 | 24小时防区 | 02 | 无声挟持 |
|  | 4 | 24小时火警 | 01 | 火警 |
|  | 5 | 24小时盗警 | 03 | 有声紧急 |

5、操作：LX8801键盘上可实现对双击A、B、C、D等对主机报警、布防，可通过密码进行布撤防

接博世CMS8主机

1、键盘口支持远程布撤防，不支持对警情的接收处理(600不需要开启键盘口接收警情)

2、需要修改LX8509模块的地址:

3、若博士键盘插针短路则700编程01

4、若博士键盘插针断路则700编程02

5、支持理想V6平台远程布撤防

- 4、通过电话线口与主机的连接（通用CID通讯格式的主机）

- 使用LX8801键盘对LX8509模块的编程:

- 1、主机与模块的电话线要通讯，需满足模块的网络成功链接服务器

- 2、模块的电话线通讯格式只能为CID通讯格式

- 3、编程模块110用户分组号和100用户编号

- 4、主机端的编程，需编入任意电话号码及主机的通讯格式为CID即可

- 其他品牌报警主机电话线通讯的主要编程方法（供参考）

- 霍尼SCT-8P主机

- 进入编程：012345*0#

- 设置一组电话号码：15*5+电话号码+*4

- 设置防区属性：如将1防区防区属性设置为内部防区

- 即：252012

- 退出编程：*#

- 键盘布防：1234#

- 键盘撤防：1234#

- 取消键盘提示：*1#

- 注：更多编程内容请参考对应主机的厂家编程说明

- 科隆CP428主机

- 进入编程：P+000000+E（键盘右下角的回车键）

- 设置一组电话号码：P181E1E+电话号码+E

- 设置防区属性：将1防区设置为无电阻的一般防区

- 即：P125E1E0E

- 退出编程：P+E

- 键盘布防：1234E

- 键盘撤防：1234E

- 注：更多编程内容请参考对应主机的厂家编程说明

- 博士CMS8主机

- 进入编程：1234#

- 设置一组电话号码：（如设置电话为801）

- 即：000#8*#0*#1*#

- 设置防区属性：将1防区设置为内部防区

- 即：210#+1*#

- 退出编程：960#（保存设置并退出编程）

- 959#（不保存设置并退出编程）

- 键盘布防：2580#（外出布防）

- 键盘撤防：2580#

- 注：更多编程内容请参考对应主机的厂家编程说明

- 5、功能描述：

1、支持电话线外线故障状态检测(713.Bit0=0开启)
2、具有4G网络通讯功能
3、可编程设置双服务器同时传600.Bit6=1开启，默认0关闭

4、可通过拨码开关选择通过键盘口接入不同品牌报警主机型号
5、可编程设置是否通过键盘口接收警情(600.Bit4=1开启,默认0关闭)
6、600编程项说明,编程时若同时开启多项则十六进制相加,默认0x01
Bit0: =1开启网络传输（默认为1）
Bit2: =0 网络传输(网络异常时通过电话线传输)
     =1电话线传输

Bit0+Bit2：网络及电话线外线都传输
Bit4: =0键盘口不接收警情, 能对主机进行布撤防(连接键盘口有效)
     =1键盘口要接收警情, 能对主机进行布撤防(连接键盘口有效)

Bit5：=1（有效）
Bit6: =0警情传输至第一组服务器或第二组服务器(600.Bit5=1有效)
     =1警情同时传输至第一组和第二组服务器(600.Bit5=1有效)
7、增加丛文协议的接入,可实现警情上传、远程布撤防，通过300设置为02开启,默认01，即300编程02使用丛文网络传输协议接入丛文平台，01使用理想协议传至V6接警平台
8、要接入丛文平台只能使用IP直连方式，即600编程项要为21，并且要设置IP和端口

9、增加打电话功能

10、增加311编程：

低位设置电话线握手信号速度，311默认01（100ms）
00: 60ms          01: 100ms
02: 150ms         03: 200ms

高位设置播放录音次数，默认30播放3次，最大可设置3次，设置大于3次后等于3次，设置为0时，等于3次。

11、可设置201-204，4组通话号码，通讯格式301-304默认：为04

04播放录音

05播放录音加对讲（如播放录音次数或录音时间长度为小于2秒，则直接进入对讲中）

12、306编程项控制打电话：

08紧急无声、紧急有声、火警、医疗救护、防拆；

01内部、出入、周边；

20有声和无声紧急报警；

13、拨号次数限制307：默认01，最多不能超过4次，设置大于4次后，程序默认4次。

使用注意事项：

1、实现反控功能需满足模块通电在主机通电之前（同时通电）

2、同一主机只能接一个模块

3、支持全网通4G网络（电话卡）通讯卡